# отчёт по лабораторной работе №

Первоначальное конфигурирование сети

Кхари Жекка Кализая арсе

Содержание

# 1. Цель работы

Провести подготовительную работу по первоначальной настройке коммутаторов сети.

# 2. Задание

Требуется сделать первоначальную настройку коммутаторов сети, представленной на схеме L1 (см. рис. 3.1 из раздела 3.3). Под первоначальной настройкой понимается указание имени устройства, его IP-адреса, настройка доступа по паролю к виртуальным терминалам и консоли, настройка удалённого доступа к устройству по ssh. При выполнении работы необходимо учитывать соглашение об именовании (см. раздел 2.5).

# 3. Выполнение лабораторной работы

## 3.1 создание топологии

Сначала былы расположенны все коммутаторы в рабочей области (рис. 1), здесь былы использованые один коммутатор 2960 и четыре коммутатора 2950.

Рисунок 1: коммутаторы

Потом коммутаторы были соединенные проводами следуя таблицу быдно в предыдущей лабораторной работе (рис. 2).

Рисунок 2: соединение коммутаторов

Дальше были расположенны обычные компьютеры и серверы (рис. 3).

Рисунок 3: компьютеры и серверы

Затем были соединенны с помощью проводов (рис. 4).

Рисунок 4: соединение компьютеров и серверов

## 3.2 настройка коммутаторы

Сначала я щелкал коммутатор 1 чтобы открывать окно и там я щелкал CLI. там я смог смотреть терминал, с которым я мог настроить коммутатор.

Сначала я изменил hostname на msk-donskaya-qscalizaya-sw-1, потом я начал настройку интерфейса VLAN2. я включил его и дал IP-адрес 10.128.1.2 и маску подсети 255.255.255.0 (этот IP-адрес будет измениться в каждом коммутаторе следуя таблицу IP-адресов) дальше я указал по умолчанию gateway 10.128.1.1. Дальше я настроил удаленный доступ

Затем настраиваются линии VTY (Virtual Teletype), чтобы обеспечить возможность одновременного подключения от 1 до 5 сессий (0–4). Далее задаётся пароль, который будет использоваться для этих сессий (cisco), и с помощью команды login принудительно активируется требование ввода пароля.

После этого настраивается физический доступ к коммутатору через консоль. снова устанавливается пароль (cisco) и принудительно включается его использование.

В завершение задаётся пароль (cisco) для привилегированного режима и активируется служба шифрования паролей. (рис. 5) .

Рисунок 5: настройка VLAN2 и паролей

Затем был настроен пользователь для подключения по SSH с именем пользователя admin и паролем cisco, которому был назначен базовый уровень привилегий 1. После этого было задано доменное имя donskaya.rudn.edu. Также была создана RSA-ключевая пара с размером модуля 800 бит.

Далее я вернулся к настройке линий виртуального терминала (VTY), чтобы принудительно разрешить только подключение по SSH. После завершения конфигурации я вышел из режима настройки и сохранил изменения в памяти устройства. (рис. 6).

Рисунок 6: настройка пользователя и протокола SSH для vitual teletype

Потом я сделал тоже самое для всех остальных коммутаторов. (с рис. 7).

ip-адрес VLAN2:

- msk-donskaya-qscalizaya-sw-2: 10.128.1.3 (рис. 7).

- msk-donskaya-qscalizaya-sw-3: 10.128.1.4 (рис. 8).

- msk-donskaya-qscalizaya-sw-4: 10.128.1.5 (рис. 9).

- msk-pavlovskaya-qscalizaya-sw-1: 10.128.1.6 (рис. 10).

Рисунок 7: настройка коммутатора msk-donskaya-qscalizaya-sw-2

Рисунок 8: настройка коммутатора msk-donskaya-qscalizaya-sw-3

Рисунок 9: настройка коммутатора msk-donskaya-qscalizaya-sw-4

Рисунок 10: настройка коммутатора msk-pavlovskaya-qscalizaya-sw-1

Дальше я проверил работоспособность системы

Рисунок 11: проверка системы

Рисунок 12: проверка системы

# 4. Выводы

В этой лабораторной работе я смог смотреть как можно настроить коммутаторы чтобы указывать IP-адрес VLAN2 и также как настроить Virtual teletype пароли и протокол SSH

# Список литературы